ソフトウェア開発仕様書

6ポートLAN IPアドレス自動設定・照合システム

AlmaLinux 9.8 搭載産業用PC向け 量産設定支援ツール

Version 1.0

提出日：2026年7月22日

提出先：城迫 様

提出者：ユキソフト

# 文書情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | 6ポートLAN IPアドレス自動設定・照合システム 仕様書 |
| バージョン | Version 1.0 |
| 作成日 | 2026年7月○日 |
| 作成者 | ユキソフト |
| 提出先 | 城迫 様 |
| 対象OS | AlmaLinux 9.8 |
| 対象ハードウェア | ASRock Industrial IMB-A8000M（AMD Ryzen Embedded PRO 8840U） |
| LANインターフェース | Intel I350-T4V2（4ポート）＋オンボード2ポート ＝ 6ポート構成 |
| 対象台数 | 約400台（設定対象：約2,400ポート） |
| 開発言語 | Python |
| ネットワーク管理方式 | NetworkManager（nmcli） |

## 機密保持について

本書は、提出先および提出者間における本案件の検討・開発を目的として作成した技術資料です。本書に記載されている仕様、設計内容、構成図、ソースコードに関する情報は機密情報として取り扱い、提出者の書面による承諾なく第三者への開示、複製、転用を禁止します。

# 目次

1. プロジェクト概要

2. 開発目的

3. 現状の課題と背景

4. システム概要（コンセプト）

5. システム構成

6. ハードウェア構成

7. ソフトウェア構成

8. 全体ワークフロー

9. 詳細処理フロー

10. 画面仕様（操作イメージ）

11. Excel入力仕様

12. ネットワーク設定仕様

13. 設定照合（比較チェック）仕様

14. ログ出力仕様

15. エラー処理仕様

16. 検収条件（受入基準）

17. 納品物

18. 開発スケジュール

19. 今回の開発範囲（Scope）

20. 今回対象外（Out of Scope）

21. AMD実機移行に関する留意事項

22. 将来拡張（Future Expansion）

23. 付録

# 1.  プロジェクト概要

本プロジェクトは、AlmaLinux 9.8を搭載した産業用PC（約400台）に対し、6ポートのLANインターフェースへネットワーク設定を自動的に適用し、その結果を照合・記録することを目的としたソフトウェアの開発案件である。

対象製品は量産機であり、1台あたり6ポート、全体で約2,400ポート分の設定作業が発生する。従来、手作業によるIPアドレス設定は入力ミス・設定漏れ・確認漏れのリスクを伴い、量産工程における検査工数の増大要因となっていた。本システムはこれらの課題を解消し、設定から検証・記録までを一貫して自動化することを狙いとする。

## 1.1 案件の背景

顧客より、量産予定の産業用PCに対する6ポートLAN設定作業について、自動化・省力化のニーズが提示された。開発初期の打ち合わせでは技術的な実現可能性の確認から始まり、ワークフローの合意、開発環境（リモート開発）の準備へと段階的に議論が進展した。

## 1.2 関係者

| 役割 | 担当 |
| --- | --- |
| 発注者（顧客） | 城迫 様 |
| 開発者（受注者） | ユキソフト |

# 2.  開発目的

本システムは、AlmaLinux上で動作する産業用PCに対し、顧客より支給されるExcelデータをもとに、6ポートのLANインターフェースへネットワーク設定を自動適用し、その設定結果を照合・記録することを目的とする。約400台の量産機への適用を想定し、以下の効果を実現する。

- 設定作業時間の短縮

- 人的ミス（入力誤り・設定漏れ）の削減

- 設定漏れ・確認漏れの防止

- 検査工程（受入検査）の効率化

- 設定結果のトレーサビリティ（記録・追跡可能性）の確保

# 3.  現状の課題と背景

量産工程における手作業でのIPアドレス設定には、以下のような課題が存在する。

| 課題 | 内容 | 本システムでの対応 |
| --- | --- | --- |
| 入力ミス | 作業者がコンソール上で手入力する際、IPアドレスやポート番号の誤入力が発生しうる | Excelから読込むことで手入力を排除 |
| 設定漏れ | 6ポート分の設定のうち一部を設定し忘れる可能性がある | 全ポートを一括処理し、処理結果を一覧表示 |
| 確認不足 | 設定後の実機確認が目視・個別コマンド実行に依存する | 設定内容を読み戻し、期待値と自動比較 |
| 記録の欠如 | 設定結果が記録されず、後から追跡できない | CSV形式でログを自動保存 |
| 再現性 | 作業者によって手順・確認方法にばらつきが生じる | 同一ツール・同一手順による標準化 |

加えて、本案件では要件（ゲートウェイ・DNS・IPv6・CSVフォーマット等）が完全には確定していないため、本仕様書ではIPv4固定設定を中心としたスコープを明確化し、将来の拡張を見据えた設計方針を採る（詳細は19章・22章を参照）。

# 4.  システム概要（コンセプト）

本システムは、以下の流れで動作する。作業者は複雑なLinuxコマンドを入力する必要がなく、簡単な操作で設定から検証までを行うことができる。

- 1. 顧客支給のExcelデータを読込む

- 2. 対象機器のシリアル番号を選択する

- 3. 設定内容（LAN1〜LAN6の各種パラメータ）を画面表示する

- 4. 「設定開始」操作により、NetworkManager（nmcli）経由で各LANポートへ設定を適用する

- 5. 適用後の実際の設定値を読み戻す

- 6. Excelの期待値と実際値を比較する

- 7. 比較結果をOK／NGで一覧表示する

- 8. 実行結果をログ（CSV）として保存する

# 5.  システム構成

本システムの全体構成は以下の通りである。

| 構成要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 入力データ | 顧客支給のExcel／CSVファイル（シリアル番号・LAN1〜6の設定値） |
| 処理ツール | Pythonにより実装するデスクトップアプリケーション |
| 設定対象OS | AlmaLinux 9.7 / 9.8 |
| ネットワーク管理方式 | NetworkManager（nmcliコマンド経由） |
| 出力データ | 設定結果比較レポート、実行ログ（CSV） |

## 処理方式の選定理由

ネットワーク設定の適用には、設定ファイルを直接編集する方式ではなく、AlmaLinux標準のNetworkManager（nmcli）を利用する方式を採用する。nmcliはコマンドラインから設定の投入・確認が可能であり、設定ファイルの直接編集に比べて構文誤りや再起動要否の判断ミスといったリスクが少なく、量産工程における自動化との親和性が高い。

# 6.  ハードウェア構成

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| マザーボード | ASRock Industrial IMB-A8000M |
| CPU | AMD Ryzen Embedded PRO 8840U |
| OS | AlmaLinux 9.7 / 9.8 |
| オンボードLAN | 2ポート |
| 増設NIC | Intel I350-T4V2（4ポート） |
| LANポート合計 | 6ポート |
| 対象台数 | 約400台 |
| 設定対象ポート数（総計） | 約2,400ポート（400台 × 6ポート） |

開発初期段階ではIntel系の開発機を用いて検証を行い、AMD実機（量産機）入荷後に最終検証を実施する二段階の開発方針とする（詳細は18章・21章を参照）。

# 7.  ソフトウェア構成

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 開発言語 | Python |
| 対象OS | AlmaLinux 9.7 / 9.8 |
| ネットワーク管理 | NetworkManager（nmcli） |
| 入力ファイル形式 | Excel（.xlsx）／CSV |
| 出力ファイル形式 | CSV（ログ） |
| 実行形態 | 顧客環境で動作するスタンドアロン・アプリケーション（GUI操作） |

# 8.  全体ワークフロー

本システムの処理は、以下の順序で進行する。

1. 顧客Excel（入力データ）

2. Pythonツール起動

3. シリアル番号読込

4. 設定内容読込

5. 全LANポートへ設定適用

6. 実際の設定値を読み戻し

7. 期待値と実際値を比較

8. PASS／FAIL判定

9. ログ保存

# 9.  詳細処理フロー

## 9.1 作業開始〜設定実行

- 作業開始

- Excelファイルを選択

- 対象シリアル番号を選択

- 設定内容を画面表示（LAN1〜LAN6）

- 作業者が内容を確認し「設定開始」を押下

- NetworkManager（nmcli）を用いて各LANポートへ順次設定を適用

- 設定中は進行状況（LAN1設定中… LAN2設定中…）を画面表示

## 9.2 設定適用後〜完了

- 設定完了後、実際にAlmaLinuxへ適用された内容を取得

- 取得した内容をExcelの期待値と比較

- 比較結果を一覧表示（OK／NG）

- NGがある場合は赤色表示し、詳細をログへ記録

- 実行結果（日時・シリアル番号・各ポートの設定値・判定結果）をCSVログとして保存

- 作業完了

## 9.3 異常時のフロー

Excel読込失敗、LANポート不足、IPアドレス形式不正、NetworkManager異常、設定失敗、比較エラーのいずれかが発生した場合、処理を安全に停止し、エラー内容を画面およびログに出力する（詳細は15章を参照）。

# 10.  画面仕様（操作イメージ）

作業者向けの操作画面は、以下のようなシンプルな構成とする。専門的なLinuxコマンドの入力は不要であり、Excel選択・シリアル番号選択・設定開始の3操作を基本とする。

──────────────────────────── 6ポートIP設定ツール ──────────────────────────── Excelファイル： [参照...] 対象シリアル番号： ▼ ABC0001 ──────────────────────────── LAN1 192.168.0.10 LAN2 192.168.1.10 LAN3 192.168.2.10 LAN4 192.168.3.10 LAN5 192.168.4.10 LAN6 192.168.5.10 ──────────────────────────── ［設定開始］ ──────────────────────────── 設定結果： LAN1 OK LAN2 OK LAN3 OK LAN4 OK LAN5 OK LAN6 OK ──────────────────────────── ログ保存完了

※ 上記はイメージであり、実装時の詳細レイアウト（フォント・配色・ウィンドウサイズ等）は開発段階で調整する。

# 11.  Excel入力仕様

顧客より支給されるExcel／CSVファイルを読込む。想定する列構成は以下の通りとするが、実際の列構成は支給フォーマットに合わせて調整する。

| 列 | 項目名 | 内容 | 必須 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | シリアル番号 | 対象PCを一意に識別する製品シリアル番号 | ○ |
| B〜G | LAN1〜LAN6 IPアドレス | 各ポートに設定するIPv4アドレス | ○ |
| H | サブネットマスク | 共通または各ポート個別のサブネットマスク | ○ |
| I | デフォルトゲートウェイ | デフォルトゲートウェイのアドレス | △ |
| J | DNSサーバー | DNSサーバーのアドレス | △ |

※「△」は現時点の必須項目には含めないが、将来的な拡張時に対応可能な列として予約する項目を示す。

# 12.  ネットワーク設定仕様

「設定開始」操作により、NetworkManager（nmcli）を利用して各LANポートへ以下の項目を設定する。

- IPアドレス（IPv4）

- サブネットマスク

- デフォルトゲートウェイ

- DNSサーバー

設定中は進行状況を画面へ表示する（例：「LAN1 設定中…」「LAN2 設定中…」）。各ポートの設定は独立して実行し、1ポートで異常が発生しても他ポートの処理には影響しないよう設計する。

# 13.  設定照合（比較チェック）仕様

設定適用後、AlmaLinuxへ実際に適用された内容を取得し、Excelの期待値と比較する。取得項目はIPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイ・DNSサーバーとする。

比較結果は以下のようにポート単位で一覧表示する。

| Port | 期待値 | 実際値 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN1 | 192.168.0.10 | 192.168.0.10 | OK |
| LAN2 | 192.168.1.10 | 192.168.1.10 | OK |
| LAN3 | 192.168.2.10 | 192.168.2.11 | NG |

NGと判定されたポートは画面上で赤色表示するとともに、詳細内容をログへ記録する。

# 14.  ログ出力仕様

設定完了後、実行結果をCSV形式でログとして保存する。記録内容は以下の通りとする。

- 実行日時

- シリアル番号

- LAN番号（LAN1〜LAN6）

- 設定値（IP・サブネット・ゲートウェイ・DNS）

- 実際値

- 判定結果（OK／NG）

- エラー内容（NGの場合）

## 14.1 ログ出力例

| 日時 | シリアル番号 | LAN番号 | 結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/07/30 10:00:01 | ABC0001 | LAN1 | OK | - |
| 2026/07/30 10:00:02 | ABC0001 | LAN2 | OK | - |
| 2026/07/30 10:00:03 | ABC0001 | LAN3 | NG | IP mismatch |

# 15.  エラー処理仕様

以下のいずれかに該当する場合、設定処理を安全に停止し、エラー内容を画面およびログへ出力する。

| エラー種別 | 内容 | 処理 |
| --- | --- | --- |
| Excel読込失敗 | 指定ファイルが開けない、または列構成が不正 | 処理を中断し、エラーメッセージを表示 |
| LANポート不足 | 対象機器で認識されるLANポート数が6に満たない | 該当ポートをスキップし、警告を表示 |
| IPアドレス形式不正 | 入力値がIPv4形式として不正 | 該当行の設定をスキップし、ログへ記録 |
| NetworkManager異常 | nmcli実行時にエラーが返却される | 該当ポートの設定を中断し、詳細をログへ記録 |
| 設定失敗 | 設定コマンドは成功したが反映が確認できない | NGとして記録し、再試行を促す |
| 比較エラー | 期待値と実際値の比較処理自体が失敗 | 該当ポートをNGとして記録 |

# 16.  検収条件（受入基準）

以下の項目を満たした時点をもって検証完了とする。

- Excelから設定情報を正常に読込めること

- 6ポートへ指定したIPv4設定を正常に適用できること

- 適用後の設定内容を読み戻し、元データと比較できること

- 比較結果をOK／NGで表示できること

- 実行ログをCSVとして保存できること

- Intel検証環境において、一連の動作（読込〜設定〜照合〜ログ保存）を確認できること

# 17.  納品物

- Pythonソースコード一式

- 実行プログラム

- 設定ファイル

- 簡易操作マニュアル

# 18.  開発スケジュール

## Phase 1：Intel環境での開発・検証

| 工程 | 内容 | 予定 |
| --- | --- | --- |
| 開発 | Intel検証機上でのアプリケーション実装 | 〜7月下旬 |
| 試験 | 単体機能の動作確認 | 〜7月下旬 |
| 検証 | 一連のワークフロー（読込〜設定〜照合〜ログ）の確認 | 〜7月31日 |
| 検証版完成 | Phase 1完了 | 7月31日 |

## Phase 2：AMD実機での最終確認

| 工程 | 内容 |
| --- | --- |
| SSD移設 | 検証環境で使用したSSDをAMD実機へ移設 |
| NIC確認 | Intel I350-T4V2および全6ポートの認識確認 |
| 必要に応じた調整 | AMD実機固有の差異が確認された場合の軽微な調整 |
| 最終確認 | AMD実機上での動作検証・検収 |

# 19.  今回の開発範囲（Scope）

今回の見積・開発に含まれる範囲は以下の通りとする。

- IPv4固定IP設定

- 6ポート対応

- Excel読込

- 自動設定（nmcli経由）

- 設定読込（読み戻し）

- 比較チェック（照合）

- ログ保存（CSV）

- Intel環境での検証

# 20.  今回対象外（Out of Scope）

以下の項目は、今回の見積には含まない。追加のご要望がある場合は、別途お見積りとさせていただく。

- IPv6対応

- 複雑なルーティング設定

- Policy Routing

- ネットワーク疎通試験（外部通信確認）

- 重複IPアドレスの自動検出

- 量産ライン全体を支援するソフトウェア（本ツール以外の周辺システム）

- GUIの大幅な追加・変更

- 仕様変更に伴う再設計

# 21.  AMD実機移行に関する留意事項

開発はIntel環境にて実施し、検証を行った上で、AMD実機（量産機）入荷後に最終確認を行う。両環境間の差異が軽微な場合は、本開発費用内で対応する。

ただし、NIC認識順序の変更やマザーボード固有の仕様差異により設計変更が必要となる場合は、別途お見積りとさせていただく。

# 22.  将来拡張（Future Expansion）

本システムは、将来的な要件変更・機能追加に対応しやすいよう、設定項目を外部化した拡張可能な構成とする。将来的に想定される拡張項目の例を以下に示す（いずれも今回のスコープには含まない）。

- IPv6対応

- デフォルトゲートウェイ・DNSサーバーの本格対応

- 重複IPアドレスの自動検出機能

- ネットワーク疎通試験（Ping等）の自動実行

- 量産ライン管理システムとの連携

- CSVフォーマットの多様化対応

# 23.  付録

## 23.1 用語集

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| NetworkManager | Linuxディストリビューションで標準的に用いられるネットワーク管理サービス |
| nmcli | NetworkManagerをコマンドラインから操作するためのツール |
| PASS／FAIL | 比較チェックにおける合否判定（OK／NG） |
| トレーサビリティ | 設定内容や検査結果を後から追跡・確認できる性質 |

## 23.2 参考ハードウェア情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| マザーボード | ASRock Industrial IMB-A8000M |
| CPU | AMD Ryzen Embedded PRO 8840U |
| 増設NIC | Intel I350-T4V2 |